ООО НПО «ГЕОПРОМ»

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  УДЕЛЬНОГО  ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  СОПРОТИВЛЕНИЯ  ПЛАСТОВ  ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  ИЗМЕРЕНИЙ АППАРАТУРОЙ

ИНДУКЦИОННОГО  КАРОТАЖА  (ЗОНД 3И-1,0)

Уфа  2016

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| 1. Учет влияния скважины и скин-эффекта | 4 |
| 2. Кривые кажущейся проводимости и влияние ограниченной толщины пласта | 5 |
| 3. Кривые профилирования | 7 |
| 4. Палетки для учета ограниченной толщины пласта | 8 |
| 5. Учет влияния зоны проникновения | 10 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | 11 |

# ВВЕДЕНИЕ

В общем случае показания зондов ИК искажены за счет влияния проводимости жидкости в стволе скважины, поглощением высокочастотного электромагнитного поля (влиянием скин-эффекта), влияния ограниченной толщины пласта и зоны проникновения. Методика обработки данных ИК предусматривает последовательное исправление значений кажущейся удельной проводимости к, учитывая вышеперечисленные поправки.

Ниже приводятся палетки, рассчитанные для элементарного трехкатушечного зонда с базой 1,0 м и коэффициентом фокусировки Кф=0,6 с рабочей частотой 50 кГц.

Характеристики зонда.

| Имя Параметра | Радиус исследования, м | Расчленяющая способность по вертикали, м | Диапазон измерения УЭП, мСм/м | Диапазон измерения УЭС*, Омм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3И-1,0 | 1,4 | 1,2 | 10-1050 | 0,5-100 |

* после исправления за скин-эффект.

1. УЧЕТ  ВЛИЯНИЯ  СКВАЖИНЫ  И  СКИН-ЭФФЕКТА

Исправление кривых ИК за влияние скважины и скин-эффект производится в два этапа:

- учет влияния скважины;

- исправление за скин-эффект.

1.1. Учет влияния скважины проводится в соответствии с приближением Г. Долля:

к = к(1с)+с Gc

следовательно:

к = (ксGc)/( 1-Gс)

где к - измеренное значение проводимости;

с – удельная проводимость скважинной жидкости, определяемая по данным ИР, мСм/м;

Gc – геометрический фактор скважины;

к – значение кажущейся проводимости, исправленное за влияние скважины.

Расчетные значения геометрического фактора скважины для зонда 3И-1,0, (для условий центрированного скважинного прибора) приведены в табл. 1.

1.2 Поправка за влияние скин-эффекта вводится согласно интерполяционной таблице № 2  (к=f(к), где  – удельная электрическая проводимость среды, к – удельное электрическое сопротивление среды, рассчитанные по прямой модели ИК для однородной среды и заданного типа зонда ИК, к – значение кажущейся проводимости, исправленное за влияние скважины, либо по палетке (приложение рис.1).

До начала последующей обработки данных ИК уточняется положение нулевой линии путем сопоставления результатов исследований ИК с показаниями  БК в плотных пластах и аргиллитах, против которых ствол скважины имеет диаметр близкий к номинальному. При этом толщина непроницаемых пластов должна быть не менее H  4 м для контроля за нулевой линией индукционного зонда.

2. КРИВЫЕ  КАЖУЩЕЙСЯ  ПРОВОДИМОСТИ  И  ВЛИЯНИЕ

ОГРАНИЧЕННОЙ  ТОЛЩИНЫ  ПЛАСТА

Кривые кажущейся удельной проводимости к имеют небольшую асимметрию: более крутой подъем (спад) отмечается против кровли пласта со стороны размещения генераторных катушек зонда (приложение рис. 2). Границы пласта на кривых ИК обычно приурочиваются к точкам, соответствующим половине амплитуды; разность глубин этих точек является фиктивной толщиной пласта Нф.  Для пластов с толщиной  более 2 м фиктивная мощность близка к истинной. Для более тонких пластов она несколько превышает истинную толщину и в этом случае границам пластов лучше соответствуют точки, расположенные на высоте 2/3 амплитуды кривой к (см. приложение рис. 2.).

Существенным значением к против пласта ограниченной мощности, используемым для интерпретации, является значение против середины пласта (максимальное или минимальное). В пластах низкого удельного сопротивления (высокой УЭП) при Н2 м оно незначительно отличается от значения к  против пласта бесконечной толщины с таким же удельным сопротивлением (см. приложение рис. 2 а).

Следовательно, для пласта с высоким значением УЭП, толщина которого больше удвоенной длины зонда, влиянием вмещающих пород в первом приближении можно пренебречь.

В пластах высокого удельного сопротивления (низкой УЭП) влияние вмещающих пород можно не учитывать в случае, когда толщина пласта в четыре раза превышает длину зонда (см. приложение рис. 2б).

### Таблица 1

Значения геометрического фактора скважины

для зонда 3И-1,0 аппаратуры  ИК

(для условий центрированного скважинного прибора)

| Диаметр скважины, мм | G |
| --- | --- |
| 60 | -0,1210-4 |
| 80 | -0,3110-4 |
| 100 | -0,6310-4 |
| 120 | -0,1110-3 |
| 150 | -0,2010-3 |
| 200 | -0,3810-3 |
| 250 | -0,4310-3 |
| 300 | -0,1510-3 |
| 350 | +0,7510-3 |
| 400 | +0,2510-2 |

# Таблица 2

###### Поправка за скин-эффект.

| Зонд 3И-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к, мСм | п, Омм | к, мСм | п, Омм | к, мСм | п, Омм | к, мСм | п, Омм | к, мСм | п, Омм |
| 10 | 96.30 | 220 | 3,70 | 430 | 1,70 | 640 | 1,03 | 850 | 0,70 |
| 20 | 47,37 | 230 | 3,52 | 440 | 1,65 | 650 | 1,01 | 860 | 0,69 |
| 30 | 31,17 | 240 | 3,35 | 450 | 1,60 | 660 | 0,99 | 870 | 0,68 |
| 40 | 23,12 | 250 | 3,20 | 460 | 1,56 | 670 | 0,97 | 880 | 0,67 |
| 50 | 18,31 | 260 | 3,06 | 470 | 1,52 | 680 | 0,95 | 890 | 0,66 |
| 60 | 15,12 | 270 | 2,93 | 480 | 1,48 | 690 | 0,93 | 900 | 0,65 |
| 70 | 12,85 | 280 | 2,81 | 490 | 1,44 | 700 | 0,91 | 910 | 0,64 |
| 80 | 11,15 | 290 | 2,70 | 500 | 1,41 | 710 | 0,90 | 920 | 0,63 |
| 90 | 9,83 | 300 | 2,60 | 510 | 1,37 | 720 | 0,88 | 930 | 0,62 |
| 100 | 8,78 | 310 | 2,50 | 520 | 1,34 | 730 | 0,86 | 940 | 0,61 |
| 110 | 7,93 | 320 | 2,41 | 530 | 1,31 | 740 | 0,85 | 950 | 0,60 |
| 120 | 7,22 | 330 | 2,32 | 540 | 1,28 | 750 | 0,83 | 960 | 0,59 |
| 130 | 6,62 | 340 | 2,24 | 550 | 1,25 | 760 | 0,82 | 970 | 0,58 |
| 140 | 6,10 | 350 | 2,17 | 560 | 1,22 | 770 | 0,80 | 980 | 0,57 |
| 150 | 5,66 | 360 | 2,10 | 570 | 1,20 | 780 | 0,79 | 990 | 0,56 |
| 160 | 5,27 | 370 | 2,03 | 580 | 1,17 | 790 | 0,78 | 1000 | 0,55 |
| 170 | 4,93 | 380 | 1,97 | 590 | 1,14 | 800 | 0,76 | 1010 | 0,55 |
| 180 | 4,63 | 390 | 1,91 | 600 | 1,12 | 810 | 0,75 | 1020 | 0,54 |
| 190 | 4,36 | 400 | 1,85 | 610 | 1,10 | 820 | 0,74 | 1030 | 0,53 |
| 200 | 4,12 | 410 | 1,80 | 620 | 1,07 | 830 | 0,72 | 1040 | 0,52 |
| 210 | 3,90 | 420 | 1,74 | 630 | 1,05 | 840 | 0,71 | 1050 | 0,51 |

- КРИВЫЕ ПРОФИЛИРОВАНИЯ.

Комплексное влияние ограниченной толщины исследуемой пачки пластов и зоны проникновения отражено на кривых профилирования индукционного зонда смоделированных Л.Е. Кнеллером, А.П. Потаповым на основе решения двумерной прямой задачи.

Анализ эффективности индукционного зонда проводился на двух типовых моделях, представленных пачкой из десяти пластов с проникновением и без проникновения фильтрата промывочной жидкости в пласт различного сопротивления и толщины. Для каждой модели были рассчитаны кривые зондирования.

На рис. 3 приложения приведены данные расчета кажущихся значений УЭС пластов для индукционного зонда при условии повышающего проникновения. При расчетах диаметр скважины d принимался равным 0,2 м. Анализ характеристик показывает, что по данным зонда ИК удается с приемлемой точностью определить УЭС пластов при вскрытии их на «пресных» растворах, при величинах D/d до 10-12. На рис. 4 приложения приведены данные расчета кажущихся значений удельной электрической проводимости (УЭП) пластов для индукционного зонда для условий понижающего проникновения. Результаты расчета радиальных характеристик показывают, что при понижающем проникновении и величинах УЭС зоны проникновения 1-2 Омм, глубинность исследования индукционного зонда уменьшается на 30%. Из анализа тестовых материалов видно, что при вскрытии на соленых растворах и диаметрах зоны понижающего проникновения до 4-6 d, показания зонда 3И-1,0 во многом определяются неизменной частью пласта (рис. 4).

4. ПАЛЕТКИ  ДЛЯ УЧЕТА  ОГРАНИЧЕННОЙ  ТОЛЩИНЫ

ПЛАСТА

Палетки предназначены для введения поправки за влияние ограниченной мощности пласта с целью приведения показаний индукционного зонда к условиям пласта бесконечной толщины (см. приложение рис. 5 – 8). Палетки построены по результатам точного расчета кажущейся удельной проводимости для пласта ограниченной мощности без проникновения для случая, когда середина главной пары катушек индукционного зонда (точка записи) совпадает с серединой пласта.

Палетки представляют собой семейство кривых зависимости кажущегося сопротивления к пласта ограниченной мощности от приведенного кажущегося сопротивления к (п). Шифром кривых является значение толщины пласта Н. Кривые сгруппированы в семейства для постоянных значений вм = 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10; 20;50; 100 Омм.

Приведение показаний индукционного зонда к условиям пласта бесконечной мощности проводят в следующем порядке:

4.1. По диаграмме индукционного каротажа с учетом данных методов КС, характеризующихся высокой разрешающей способностью по вертикали (боковой, микробоковой каротажи, микрозонды) определяют толщину пласта Н.

4.2. По диаграмме индукционного каротажа определяют существенное значение кажущего сопротивления против пласта к и против вмещающих пород вм; в качестве вм принимают среднее арифметическое из отсчетов против покрывающих и подстилающих пород.

4.3. Выбирают палетку с шифром вм, наиболее близким к фактическому значению вм.ф.. На оси ординат наносят точку со значением к, через которую проводят горизонтальную линию до пересечения с палеточной кривой, имеющей шифр, равный толщине пласта Н. Проектируя точку пересечения на ось абсцисс, получаем значение к.

4.4. Если фактическое удельное сопротивление вмещающих пород вм.ф отличается от шифра палетки вм более, чем на 20 %, то измеренное значение к предварительно приводят к палеточным условиям:

к = к ρвмρвмф

Пользуясь приведенным значением к, по выбранной палетке, определяют приведенное значение к. Истинное значение к рассчитывают по формуле:

к = кρвмфρвм

5. УЧЕТ  ВЛИЯНИЯ  ЗОНЫ  ПРОНИКНОВЕНИЯ

Учет влияния зоны проникновения осуществляется с помощью палеток (см. приложение рис. 9 – 13). Палетки построены по результатам расчетов для пласта бесконечной толщины с зоной проникновения при условии непроводящей скважины (с = 0) диаметром 0,2 м.

Палетки представляют собой семейства кривых зависимости к от п при   фиксированном значении диаметра зоны проникновения D = 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 6,4 м шифром кривой является  значение удельного сопротивления зоны проникновения зп . Расчеты показывают, что влиянием скважины на характер кривых к = f(п) для пласта неограниченной мощности с проникновением можно пренебречь при dс 0,4 м.

При помощи рассматриваемых палеток можно определить удельное сопротивление пласта п, если по каким-нибудь дополнительным данным известно сопротивление зп и диаметр зоны проникновения. Перед использованием палеток в показания индукционных зондов последовательно вводят поправки за влияние скважины, скин-эффект, ограниченную мощность пласта способами, описанными выше. Получив значение к, выбирают семейство кривых для заданного диаметра зоны проникновения D. Отложив на оси ординат значение к, проводят горизонтальную линию до пересечения с кривой, имеющей заданный шифр зп. Проектируя точку пересечения на ось абсцисс, получаем искомое значение п.

Палетки, учитывающие влияние зоны проникновения на показания индукционного зонда, могут использоваться совместно с соответствующими палетками для других зондов каротажа сопротивлений с целью определения п, зп, D по универсальному способу в табличном варианте.

## П  Р  И  Л  О  Ж  Е  Н  И  Я

Рис. 1 Поправка за скин-эффект зонд 3И-1,0.

а

б

Рис. 2 Кривые кажущейся проводимости ЗИ-1.0

а – сопротивление пласта 1,25 Омм, вмещающих – 12,5 Омм;

б – сопротивление пласта 125 Омм,   вмещающих –12,5 Омм;.

Шифр кривых – толщина пласта (м).

Рис. 3 Кривые профилирования зонда 3И-1,0  для условий повышающего проникновения

Значения УЭС: 1 -пл , 2 - зп , 3 - к

Рис. 4 Кривые профилирования зонда 3И-1,0 для условий понижающего проникновения

Значения УЭП : 1 - пл , 2 - зп , 3 - к

##### Рис. 5

###### Рис. 6

###### Рис. 7

## Рис. 8

#### Рис. 9

#### Рис. 10

## Рис. 11

#### Рис. 12

## Рис. 13